# Xiaozhi AI Robot
Tài liệu tích hợp & kế hoạch tùy biến
ESP32-S3 + ES3C28P + 3× Servo MG996R + WebSocket Server tự host

Tài liệu kỹ thuật nội bộ

2026-05-10

Table of Contents

Tài liệu này map toàn bộ source code dự án xiaozhi-esp32, giải thích các khái niệm cốt lõi (build pipeline, ESP-IDF, MCP, WebSocket, AFE wake word), liệt kê pin GPIO còn rảnh trên board ES3C28P, và đề xuất kế hoạch tích hợp:

- Tự host WebSocket backend (đã có người làm) thay thế xiaozhi.me cloud.

- Thêm 3 servo MG996R (đầu, tay, chân) qua MCP tool — LLM gọi xuống device.

- Build + flash + iterate.

Văn bản dùng cho cả người triển khai (con người) và Claude (AI assistant) làm tài liệu tham chiếu.

# Mục đích & phạm vi

## Bài toán

Bạn có:

- Board phần cứng ES3C28P / ES3N28P (LCD wiki) với chip ESP32-S3, màn 2.8' ILI9341 240×320, codec ES8311 (mic + loa), pin sạc.

- Source code xiaozhi-esp32 (C++, ESP-IDF) — assistant AI bằng giọng nói, dùng MQTT/WebSocket để giao tiếp cloud.

- Một WebSocket server tự host (do người khác viết, gọi API Google) — sẽ thay thế api.tenclass.net.

- Kế hoạch lắp 3 servo MG996R làm robot có chuyển động (đầu xoay, tay vẫy, chân di chuyển).

## Mục tiêu của tài liệu

- Cung cấp từ điển khái niệm các thuật ngữ ESP-IDF / firmware / IoT.

- Chỉ rõ vai trò từng folder trong source code xiaozhi.

- Liệt kê pin GPIO đang dùng & còn rảnh (trích từ tài liệu chính thức của kit).

- Đề xuất kế hoạch tích hợp servo + WebSocket custom từng bước.

- Cung cấp workflow build/flash/test có thể lặp lại.

# Khái niệm nền tảng

## ESP32-S3 là gì?

ESP32-S3 là vi điều khiển hệ thống-trên-chip (SoC) của Espressif, kiến trúc Xtensa LX7 dual-core 32-bit @ 240 MHz, tích hợp Wi-Fi 802.11 b/g/n và Bluetooth LE 5.0. Phiên bản dùng cho board này là ESP32-S3-WROOM-1, có:

- 16 MB Flash QSPI (lưu firmware + assets).

- 8 MB PSRAM Octal (RAM mở rộng — dùng cho LVGL framebuffer + audio buffer + AI model).

- 45 GPIO (nhưng không phải tất cả đều exposed trên kit ES3C28P — xem mục 3).

- Hardware accelerator cho I2S, USB JTAG/Serial native, AES, SHA, RSA.

## ESP-IDF là gì?

ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework) là framework chính thức để lập trình các chip ESP32 (S3, C3, P4, …). Nó cung cấp:

- Trình biên dịch chuyên dụng (xtensa-esp-elf-gcc).

- Bootloader 2 stage + partition table.

- FreeRTOS làm nhân hệ điều hành.

- Driver cho tất cả ngoại vi (I2C, I2S, SPI, USB, Wi-Fi, BLE).

- Component manager (giống npm/pip) để tải driver bên thứ 3.

Phiên bản đang dùng: ESP-IDF v5.5.4 — cài qua EIM (ESP-IDF Installation Manager) tại C:\esp\v5.5.4\esp-idf.

## Firmware là gì?

Firmware = phần mềm chạy trên vi điều khiển. Khác app PC ở chỗ:

- Không có hệ điều hành đầy đủ (Linux/Windows). Thay vào là FreeRTOS (hệ điều hành nhẹ, real-time, dạng task scheduler).

- Khi flash xong, chip chạy ngay không cần install.

- Toàn bộ logic, driver, asset (ảnh, âm thanh) đóng gói thành 1 file .bin ghi vào Flash.

Trong dự án xiaozhi, file output cuối là build/merged-binary.bin (~10.4 MB), chứa:

- Bootloader (0x0000)

- Partition table (0x8000)

- OTA data (0xD000)

- App chính xiaozhi.bin (0x20000)

- Assets (0x800000) — chứa file .ogg + language.json

## Build pipeline là gì?

Build pipeline = chuỗi các bước biến source code (C/C++) thành file firmware sẵn sàng nạp vào chip. Trong xiaozhi, pipeline được tự động hóa qua scripts/release.py:

- Set target: idf.py set-target esp32s3 — chỉ định chip đích, sinh sdkconfig từ sdkconfig.defaults.

- Áp dụng board config: đọc boards/<board>/config.json, append các CONFIG_…=y vào sdkconfig.

- Resolve dependencies: ESP-IDF Component Manager đọc idf_component.yml, tải các thư viện cần (LVGL, esp-sr, esp-codec-dev…) vào managed_components/.

- CMake configure: sinh build.ninja từ CMakeLists.txt.

- Compile: ninja biên dịch ~1500 file .c/.cc → .o → link thành xiaozhi.elf.

- Convert .elf → .bin: esptool.py elf2image.

- Generate assets partition: nén main/assets/locales/<lang>/*.ogg thành generated_assets.bin.

- Merge bin: gộp 5 file (bootloader, partition table, ota data, xiaozhi, assets) thành 1 file duy nhất merged-binary.bin.

- Zip: đóng gói vào releases/v<version>_<board>.zip.

xiaozhi.me cloud dùng MQTT broker làm trục giao tiếp chính (lý do: scale tốt cho hàng ngàn device cùng lúc). Tuy nhiên với server tự host, đa số dev ưa WebSocket hơn vì đơn giản, không cần broker, dùng port 443/80 dễ xuyên firewall. Project xiaozhi hỗ trợ cả 2 — chọn protocol động dựa trên config server trả về.

## Default config là gì?

Default config = giá trị mặc định cho hàng trăm setting của ESP-IDF (kích thước heap, log level, partition layout, Wi-Fi buffer, …). Trong xiaozhi có nhiều cấp:

- sdkconfig.defaults — chung cho mọi target.

- sdkconfig.defaults.esp32s3 — riêng cho chip S3 (vd. CONFIG_SPIRAM_MODE_OCT=y bật octal PSRAM).

- boards/<board>/config.json — riêng cho board (vd. CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHSIZE_16MB=y).

- Khi chạy idf.py menuconfig — user override interactive.

Khi build, ESP-IDF merge tất cả file trên thành sdkconfig cuối cùng (build/config/sdkconfig.h).

## Bootloader là gì?

Bootloader = đoạn code nhỏ (~30 KB) chạy đầu tiên khi chip cấp điện. Chức năng:

- Khởi tạo clock, PSRAM, flash.

- Đọc partition table để biết app nằm ở đâu (ota_0 hoặc ota_1).

- Verify checksum/signature của app.

- Nhảy vào app entry point.

Nếu app corrupt (vd. flash hỏng giữa chừng), bootloader sẽ reset chip → bootloop. Đó là lý do hôm trước khi esptool flash failed 50%, board bootloop liên tục.

## Partition table là gì?

Partition table = bảng phân bổ vùng nhớ trên Flash 16MB:

[language=, caption={partitions/v2/16m.csv (rút gọn)}]
# Name,    Type, SubType,  Offset,   Size
nvs,       data, nvs,      0x9000,   0x4000   # WiFi creds, settings
otadata,   data, ota,      0xd000,   0x2000   # OTA slot indicator
phy_init,  data, phy,      0xf000,   0x1000   # WiFi RF calibration
ota_0,     app,  ota_0,    0x20000,  0x7E0000 # ~8MB app slot 1
ota_1,     app,  ota_1,    0x800000, 0x7E0000 # ~8MB app slot 2 (OTA)
assets,    data, spiffs,   0xFE0000, 0x20000  # voice .ogg + language strings

2 slot ota_0 và ota_1 cho phép update OTA (Over-The-Air): chip ghi app mới vào slot rảnh, verify, switch active slot, reboot. Nếu fail → fallback slot cũ.

## NVS (Non-Volatile Storage) là gì?

NVS = key-value store nhỏ (16 KB) trên flash, lưu các thông tin cần persist qua reboot:

- Wi-Fi SSID + password.

- Server URL (sau khi nhận từ OTA endpoint).

- User preferences (volume, brightness).

- Activation token, device ID.

Trong xiaozhi, đọc/ghi NVS qua class Settings (main/settings.cc). Khi erase flash → mất hết → board phải config lại Wi-Fi từ đầu.

## WebSocket là gì & hoạt động sao?

WebSocket (RFC 6455) = giao thức truyền tin 2 chiều (full-duplex) trên port HTTP/HTTPS. Khác HTTP thông thường ở chỗ:

- HTTP: client gửi request, server trả response, đóng kết nối.

- WebSocket: client gửi 1 request HTTP đặc biệt (Upgrade: websocket), server chấp nhận → kết nối TCP giữ mở vĩnh viễn → 2 phía gửi tin nhắn bất cứ lúc nào.

### Quy trình xiaozhi dùng WebSocket

- Device kết nối Wi-Fi → có IP.

- Device gọi POST https://server.com/ota với header Device-Id, Client-Id.

- Server trả JSON, trong đó có websocket_url (vd. wss://server.com/ws).

- Device mở WebSocket tới URL đó, header có Authorization: Bearer <token>, Protocol-Version: 1.

- Device gửi hello JSON (audio params).

- Server reply hello (sample rate, session_id).

- Khi user nói "Hi, ESP" → device wake → bắt đầu gửi audio Opus binary qua WS.

- Server STT → LLM → TTS → gửi audio Opus binary ngược về.

- Song song: text JSON cho TTS state, MCP commands.

{
  "type": "hello",
  "version": 1,
  "features": { "mcp": true, "aec": true },
  "transport": "websocket",
  "audio_params": {
    "format": "opus",
    "sample_rate": 16000,
    "channels": 1,
    "frame_duration": 60
  }
}

{
  "type": "hello",
  "transport": "websocket",
  "session_id": "xxx",
  "audio_params": {
    "format": "opus",
    "sample_rate": 24000,
    "channels": 1,
    "frame_duration": 60
  }
}

## MCP (Model Context Protocol) là gì?

MCP = giao thức chuẩn cho AI gọi tool ở thiết bị/server. Anthropic công bố cuối 2024, đang thành chuẩn industry. Trong xiaozhi:

- Device đăng ký tool (như set_volume, take_photo).

- Backend gọi tools/list → device trả schema (tên, mô tả, params).

- LLM (Qwen/DeepSeek) đọc schema, quyết định gọi tool nào khi cần.

- Backend gọi tools/call với args → device thực thi → trả kết quả.

### Code mẫu MCP tool (lấy từ board ESP-Hi robot dog)

void InitializeTools() {
    auto& mcp_server = McpServer::GetInstance();

    mcp_server.AddTool("self.dog.basic_control",
        "Robot basic motion: forward/backward/left/right/idle",
        PropertyList({
            Property("action", kPropertyTypeString)
        }),
        [this](const PropertyList& args) -> ReturnValue {
            std::string action = args["action"].value<std::string>();
            if (action == "forward") {
                servo_dog_ctrl_send(DOG_STATE_FORWARD, NULL);
            } else if (action == "backward") {
                servo_dog_ctrl_send(DOG_STATE_BACKWARD, NULL);
            }
            return true;
        });
}

## AFE (Audio Front-End) & Wake Word

AFE = Espressif’s audio pipeline gồm AEC (echo cancel) + NS (noise suppress) + VAD (voice activity detect) + WakeNet (wake word detection). Chạy trên chip S3 không cần cloud.

Wake word hiện tại: wn9s_hiesp (nhỏ, "Hi, ESP" English) + wn9_hiesp (chuẩn). Không có wake word offline cho tiếng Việt — Espressif chưa ra. Phải dùng "Hi, ESP" hoặc "Nǐ hǎo, xiǎo zhì" (你好小智).

# Phần cứng — board ES3C28P

## Tổng quan

Board của bạn từ LCD wiki (https://www.lcdwiki.com/2.8inch_ESP32-S3_Display) — kit ES3C28P (touch capacitive) hoặc ES3N28P (touch resistive / không touch). Match 100% với freenove-esp32s3-display-2.8-lcd trong xiaozhi project.

### Linh kiện chính

- Chip: ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 (16MB Flash, 8MB PSRAM)

- Màn: ILI9341V 2.8' IPS 240×320, SPI 4-line

- Touch: FT6336G I2C (chỉ trên ES3C28P)

- Audio codec: ES8311 (mono, mic + DAC)

- Mic: MEMS LMA2718B381-OA7

- Loa amp: FM8002E (class-D)

- LDO: ME6217 (3.3V)

- Sạc pin: TP4054 (Li-ion 1S)

- LED RGB: WS2812B

## Pin assignment chính thức

Trích từ ESP32-S3芯片IO资源分配表.xlsx của kit. Cột "Exposed" = có pad hàn được trên PCB.

Pin assignment ES3C28P (nguồn: kit official xlsx)

| GPIO | Exposed? | Đang dùng cho | Có thể dùng IO? |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | N | BOOT button | ✗ |
| 1 | N | PA enable (loa) | ✗ |
| 2 | Y | — | ✓ FREE |
| 3 | Y | — | ✓ FREE |
| 4 | N | I2S MCLK | ✗ |
| 5 | N | I2S BCLK | ✗ |
| 6 | N | I2S DIN (mic) | ✗ |
| 7 | N | I2S WS / LRCK | ✗ |
| 8 | N | I2S DOUT (loa) | ✗ |
| 9 | N | ADC8 (battery) | ✗ |
| 10 | N | LCD CS | ✗ |
| 11 | N | LCD MOSI | ✗ |
| 12 | N | LCD SCK | ✗ |
| 13 | N | LCD MISO | ✗ |
| 14 | Y | — | ✓ FREE |
| 15 | Y | I2C SCL (codec/touch) | △ chỉ I2C |
| 16 | Y | I2C SDA (codec/touch) | △ chỉ I2C |
| 17 | N | Touch INT | ✗ |
| 18 | N | Touch RST | ✗ |
| 19 | N | USB D− | ✗ |
| 20 | N | USB D+ | ✗ |
| 21 | Y | — | ✓ FREE |
| 26-37 | N | Internal flash/PSRAM | ✗ (cấm tuyệt đối) |
| 38-41 | N | SD card SDIO (chưa hàn) | ✗ |
| 42 | N | RGB LED WS2812B | ✗ |
| 43 | Y | UART0 TX (debug) | △ nếu không dùng UART |
| 44 | Y | UART0 RX (debug) | △ nếu không dùng UART |
| 45 | N | LCD backlight | ✗ |
| 46 | N | LCD DC | ✗ |
| 47 | N | SD SDIO DATA3 | ✗ |
| 48 | N | SD SDIO DATA2 | ✗ |

GPIO 0, 3, 45, 46 là strap pin — quyết định boot mode lúc reset. Sau khi boot xong, có thể dùng làm IO bình thường, nhưng trạng thái lúc cấp điện ảnh hưởng:

- GPIO 0 = LOW lúc reset → vào download mode (dùng cho flash).

- GPIO 3 = float lúc reset (không kéo lên/xuống ngoài).

- GPIO 45, 46 = liên quan voltage regulator config.

Khi nối servo vào GPIO 2 hay 3, đảm bảo dây tín hiệu từ board tới servo có điện trở pull-down 10k để tránh ảnh hưởng strap. Hoặc đơn giản: ưu tiên GPIO 14 và 21 trước, GPIO 2/3 chỉ dùng nếu thiếu.

## Pad hàn ở mặt sau board

Theo bảng IO chính thức, board có sẵn pad hàn (是否引出 = Y) cho các chân: GPIO 2, 3, 14, 15, 16, 21, 43, 44. Xem schematic PDF 2.8inch_ESP32-S3_Display_Schematic.pdf để xác định vị trí vật lý mỗi pad.

## Kế hoạch dây servo MG996R

Phân chia chân:

| Servo | GPIO | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Đầu (Head) | 14 | Hoàn toàn rảnh, không strap, gần khu vực vào USB |
| Tay (Arm) | 21 | Hoàn toàn rảnh, không strap |
| Chân (Leg) | 2 | Strap pin nhưng OK sau boot, exposed |

Cấp nguồn servo MG996R:

- Mỗi servo MG996R cần 4.8–7.2V, dòng peak ~1.5–2A.

- 3 servo đồng thời = up to 6A peak.

- Tuyệt đối không lấy từ pin board. Cấp nguồn riêng:

  - Pin Li-ion 2S (7.4V) → buck converter → 6V cấp servo.

  - HOẶC pin Li-ion 1S (3.7V) → boost converter → 5V/6A cấp servo.

  - Tách GND chung với ESP32 board (mass chung), KHÔNG nối Vcc chung.

- Dây tín hiệu PWM từ GPIO của ESP32 → trực tiếp vào servo signal pin (không cần level shifter — servo thấy 3.3V là logic HIGH).

- Nên có tụ 1000µF ở đầu Vcc của mỗi servo để hấp thu dòng inrush.

# Bản đồ source code xiaozhi-esp32

## Cấu trúc cấp gốc

xiaozhi-esp32-main/
|-- CMakeLists.txt           # version 2.2.6, MINIMAL_BUILD on
|-- docs/                    # documentation chinh thuc
|-- main/                    # source code (chinh)
|-- managed_components/      # deps tu tai (LVGL, esp-sr, ...)
|-- partitions/v2/16m.csv    # partition table 16MB
|-- scripts/release.py       # build pipeline
|-- sdkconfig                # ESP-IDF config (auto-generated)
|-- sdkconfig.defaults       # default cho moi target
|-- sdkconfig.defaults.esp32s3 # default cho chip S3
|-- build/merged-binary.bin  # output cuoi (10.4MB)
`-- releases/v2.2.6_*.zip    # zip release

## Folder docs/ — đọc trước khi code

l|Y File & Nội dung
websocket.md & Spec WebSocket protocol — quan trọng cho integrate server
mqtt-udp.md & Spec MQTT (default xiaozhi.me)
mcp-protocol.md & Spec MCP
mcp-usage.md & Hướng dẫn viết MCP tool — quan trọng cho servo
custom-board.md & Cách thêm board mới
code_style.md & Convention code

## Folder main/ — chi tiết

### File cấp gốc

l|Y File & Vai trò
main.cc & Entry point, gọi app_main()
application.cc/h & Singleton chính. Init mọi thứ. Vòng lặp event chính.
device_state.h & Enum DeviceState (idle, connecting, listening, speaking, …)
device_state_machine.cc/h & State transitions với guard
settings.cc/h & Đọc/ghi NVS (Wi-Fi, server URL, prefs)
ota.cc/h & Gọi /ota endpoint, NHẬN URL websocket/mqtt từ server
system_info.cc/h & UUID, MAC, free heap, version
mcp_server.cc/h & MCP singleton — đăng ký tool cho LLM gọi
assets.cc/h & Load file .ogg + language strings từ flash partition
idf_component.yml & Khai báo dependency (lvgl, esp-sr, …)
Kconfig.projbuild & Menu config (chọn board, lang, wake-word)
CMakeLists.txt & Build rules + register source

### Folder boards/

Mỗi board 1 folder. Folder của bạn:

boards/freenove-esp32s3-display-2.8-lcd/
|-- config.h          # GPIO pinout
|-- config.json       # build config (LANG=VI_VN dang dung)
|-- freenove-esp32s3-display-2.8-lcd.cc   # class init board
`-- ReadMe.md

Folder boards/common/ — class chung dùng được cho mọi board:

l|Y File & Vai trò
board.cc/h & Base class Board
wifi_board.cc/h & Board WiFi-only (kế thừa Board)
button.cc/h & Driver nút bấm (GPIO + click/long-press)
backlight.cc/h & PWM cho LCD backlight
adc_battery_monitor.cc/h & Đo pin qua ADC
ml307_board.cc/h & Board 4G (cho board dùng modem ML307)

Board esp-hi/ — robot dog mẫu, có 11 MCP tool điều khiển servo. Sẽ copy logic này khi làm robot 3-servo.

### Folder audio/

l|Y File/folder & Vai trò
audio_codec.cc/h & Base class codec
audio_service.cc/h & I2S read/write loop, pipeline orchestration
codecs/es8311_audio_codec.cc/h & Driver ES8311 (đang dùng)
codecs/no_audio_codec.cc & Cho board không codec (raw I2S)
wake_words/afe_wake_word.cc/h & Espressif AFE pipeline
processors/audio_debugger.cc & Gửi raw audio qua UDP để debug
demuxer/ogg_demuxer.cc & Parse file .ogg

### Folder display/

l|Y File/folder & Vai trò
display.cc/h & Base class
lcd_display.cc/h & LCD SPI (board của bạn dùng)
oled_display.cc/h & OLED I2C (board nhỏ)
emote_display.cc/h & Display có animation (esp-hi)
lvgl_display/lvgl_theme.cc/h & Theme dark/light, màu sắc
lvgl_display/lvgl_font.cc/h & Font register
lvgl_display/emoji_collection.cc/h & List emoji
lvgl_display/gif/, jpg/ & Decoder ảnh

### Folder protocols/ — chỗ tích hợp WebSocket custom

protocols/
|-- protocol.cc/h            # base abstract class
|-- mqtt_protocol.cc/h       # MQTT impl (xiaozhi.me dung)
`-- websocket_protocol.cc/h  # WebSocket impl - DUNG CHO SERVER CUA BAN

### Folder assets/

assets/
|-- lang_config.h          # include language tuong ung
|-- common/                # .ogg dung chung (popup, success, ...)
`-- locales/<lang>/        # .ogg + language.json
    |-- vi-VN/             # TIENG VIET (dang dung)
    |-- en-US/, zh-CN/, ...

# Cơ chế chọn protocol & kế hoạch switch sang server custom

## Cơ chế hiện tại

File main/application.cc dòng 473–487:

void Application::InitializeProtocol() {
    if (ota_->HasMqttConfig()) {
        protocol_ = std::make_unique<MqttProtocol>();
    } else if (ota_->HasWebsocketConfig()) {
        protocol_ = std::make_unique<WebsocketProtocol>();
    } else {
        ESP_LOGW(TAG, "No protocol specified, using MQTT");
        protocol_ = std::make_unique<MqttProtocol>();
    }
    // ... attach callbacks ...
}

Logic:

- Device gọi OTA URL (mặc định https://api.tenclass.net/xiaozhi/ota/).

- Server trả JSON config có thể chứa: mqtt_endpoint HOẶC websocket_url.

- Device chọn protocol tương ứng.

- Lưu config vào NVS để dùng cho session sau.

## Spec OTA response server custom cần trả

T cần đọc kỹ main/ota.cc để chốt format chính xác. Gợi ý sơ:

{
  "server_time": { "timestamp": 1728000000000, "timezone_offset": 420 },
  "firmware": {
    "version": "2.2.6",
    "url": ""
  },
  "websocket": {
    "url": "wss://your-server.com/ws/xiaozhi",
    "version": 1,
    "token": "your-bearer-token"
  },
  "activation": {
    "code": "123456",
    "message": "Goto https://your-server.com to activate"
  }
}

## 3 cách switch

- Đổi OTA URL trỏ tới server custom (sạch nhất). Sửa Kconfig.projbuild → CONFIG_OTA_URL. Server custom phải implement endpoint /ota.

- Hard-code WebSocket URL, bỏ qua OTA. Sửa application.cc luôn dùng WebsocketProtocol, đọc URL từ Settings (NVS) thay vì OTA response.

- Proxy OTA. Server custom đứng giữa, fetch OTA gốc từ xiaozhi.me, override field websocket_url. Không cần sửa firmware.

Khuyến nghị: Cách 1. Vì:

- Đã có người làm WebSocket server.

- Chỉ cần thêm 1 endpoint /ota trả JSON.

- Firmware sạch, dễ chuyển server sau.

# Kế hoạch tích hợp servo + MCP

## Cần code thêm gì?

- File mới: main/boards/freenove-esp32s3-display-2.8-lcd/servo_controller.cc/h

  - Wrapper LEDC peripheral cho 3 channel PWM 50Hz.

  - Convert angle (-90 → +90) ra pulse width (0.5ms → 2.5ms = duty 2.5% → 12.5%).

  - API: ServoController::SetAngle(int channel, int angle).

- Sửa freenove-esp32s3-display-2.8-lcd.cc:

  - Thêm member ServoController servos_;.

  - Init trong constructor.

  - Thêm hàm InitializeTools() đăng ký MCP tool.

- Sửa config.h:

  - #define SERVO_HEAD_PIN GPIO_NUM_14

  - #define SERVO_ARM_PIN GPIO_NUM_21

  - #define SERVO_LEG_PIN GPIO_NUM_2

- Sửa main/CMakeLists.txt thêm source mới.

## MCP tool đăng ký

void InitializeTools() {
    auto& mcp = McpServer::GetInstance();

    mcp.AddTool("self.robot.set_head_angle",
        "Quay dau robot. angle: -90 (trai) den 90 (phai), 0 = giua",
        PropertyList({
            Property("angle", kPropertyTypeInteger, -90, 90)
        }),
        [this](const PropertyList& p) -> ReturnValue {
            servos_.SetAngle(SERVO_CH_HEAD, p["angle"].value<int>());
            return true;
        });

    mcp.AddTool("self.robot.wave_arm",
        "Vay tay 3 lan",
        PropertyList(),
        [this](const PropertyList&) -> ReturnValue {
            for (int i = 0; i < 3; i++) {
                servos_.SetAngle(SERVO_CH_ARM, 30); vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(300));
                servos_.SetAngle(SERVO_CH_ARM, 90); vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(300));
            }
            return true;
        });

    mcp.AddTool("self.robot.kick_leg",
        "Da chan 1 lan",
        PropertyList(),
        [this](const PropertyList&) -> ReturnValue {
            servos_.SetAngle(SERVO_CH_LEG, 60); vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(400));
            servos_.SetAngle(SERVO_CH_LEG, 0);
            return true;
        });
}

## Phía LLM (server tự host) — prompt nên có

Ban la robot voi 3 servo: dau (xoay trai-phai), tay (vay), chan (da).
Khi nguoi dung yeu cau hanh dong vat ly, hay goi MCP tool tuong ung:
- "nhin sang trai/phai" -> self.robot.set_head_angle(angle)
- "vay tay/chao" -> self.robot.wave_arm
- "da/dam chan" -> self.robot.kick_leg

# Workflow build, flash, test

## Build

Trên máy Windows này, ESP-IDF v5.5.4 đã cài tại C:\esp\v5.5.4\esp-idf. Wrapper bat đã tạo: idf_env.bat.

cd E:\downloads\xiaozhi-esp32-main\xiaozhi-esp32-main
cmd.exe /c "idf_env.bat python scripts\release.py freenove-esp32s3-display-2.8-lcd"

Output:

- build/merged-binary.bin — file flash chính (~10.4 MB).

- releases/v2.2.6_freenove-esp32s3-display-2.8-lcd.zip — zip release.

- build/xiaozhi.elf — debug symbols cho stack trace.

## Flash (Flash Download Tool)

- Mở Flash_download.zip trong kit, chạy flash_download_tool_3.9.9_R2.exe.

- Chip: ESP32-S3, WorkMode: Develop, LoadMode: UART.

- File: build/merged-binary.bin, Address: 0x0, tick checkbox đầu dòng.

- Tick DoNotChgBin, FLASH SIZE 128Mbit, SPI MODE DIO, SPI SPEED 80MHz.

- COM port (vd. COM9), BAUD 460800.

- Click ERASE trước (tránh rác từ flash cũ), sau đó START.

- Đợi đến khi báo FINISH xanh.

## Manual bootloader entry (nếu fail)

- Giữ nút BOOT (IO0) trên board.

- Vẫn giữ BOOT → nhấn RST/EN 1 cái rồi thả.

- Thả BOOT.

- Click START trong FDT.

## Monitor serial sau khi flash

$p = New-Object System.IO.Ports.SerialPort 'COM9',115200,'None',8,'One'
$p.Open(); while ($true) { try { Write-Host $p.ReadLine() } catch {} }

Hoặc dùng idf.py monitor:

cmd.exe /c "idf_env.bat idf.py -p COM9 monitor"

(Ctrl+] để thoát)

# Plan tổng — chia phase

c|Y|c|Y Phase & Việc & Thời gian & Phụ thuộc
& Đọc tài liệu này, hiểu kiến trúc & 1h & –
1 & Xác nhận: WS server URL + servo wiring & — & –
2 & Code servo_controller.cc/h & 30p & 1
3 & Sửa InitializeTools() đăng ký 3 MCP tool & 20p & 2
4 & Sửa ota.cc hoặc Kconfig cho server custom & 30p & 1
5 & Build + flash + smoke test (LCD lên, MQTT/WS connect) & 15p & 3,4
6 & Test chain end-to-end: nói "vẫy tay" → robot vẫy & 30p & 5
7 & Optimize: AEC, latency, watchdog, persona prompt & lặp & 6

# Câu hỏi cần xác nhận trước khi code

- Server WebSocket có endpoint /ota chưa, hay chỉ raw WebSocket?

- URL server: wss://example.com/ws hay IP nội bộ ws://192.168.x.x:port?

- Authentication: server check token Bearer không?

- Servo cấp nguồn riêng nguồn nào? (2S Li-ion + buck 6V là tối ưu)

- GPIO 14, 21, 2 layout phần cứng OK chứ?

- Server có hỗ trợ MCP tools/list & tools/call JSON-RPC chưa? Nếu chưa, người làm server cần thêm.

# Glossary — từ điển

Analog-to-Digital Converter — đọc voltage analog (vd. điện áp pin).

Acoustic Echo Cancellation — khử tiếng vọng (loa vào mic).

Audio Front-End — pipeline xử lý audio gồm AEC + NS + VAD + WakeNet.

Automatic Speech Recognition — giọng → text.

Bluetooth Low Energy.

Code chạy đầu tiên khi cấp điện, load app từ flash.

Chip mã hóa/giải mã audio analog ↔ digital. Board dùng ES8311.

Framework chính thức Espressif lập trình ESP32.

Real-Time OS chạy trên ESP32, scheduler đa task.

Inter-Integrated Circuit — bus 2 dây config codec/touch.

Inter-IC Sound — bus truyền audio digital.

Low-Dropout Regulator — chip ổn áp.

LED Controller peripheral của ESP32, dùng làm PWM.

Light and Versatile Graphics Library — UI framework cho LCD.

Model Context Protocol — chuẩn AI gọi tool.

Microcontroller Unit.

Message Queuing Telemetry Transport — pub/sub broker protocol.

Non-Volatile Storage — KV store nhỏ trên flash, persist qua reboot.

Audio codec lossy (giống MP3 nhưng tốt hơn cho voice).

Over-The-Air update — update firmware qua mạng.

Power Amplifier — khuếch đại ra loa.

Bảng phân bổ vùng flash.

Pseudo-SRAM — RAM mở rộng ngoài chip (board có 8MB octal).

Pulse Width Modulation — điều khiển servo bằng độ rộng xung.

Quad SPI — bus 4-line tốc độ cao cho flash.

System-on-Chip — vi điều khiển tích hợp đủ Wi-Fi, BLE, RAM.

Serial Peripheral Interface — bus 4-dây cho LCD.

Speech-To-Text = ASR.

GPIO mà trạng thái lúc reset quyết định boot mode.

Text-To-Speech — text → giọng.

Universal Asynchronous Receiver-Transmitter — serial truyền tin.

Native USB của ESP32-S3, không cần chip CP210x/CH340.

Voice Activity Detection — phát hiện có người nói.

Mạng nơ-ron offline phát hiện wake word ("Hi, ESP").

Protocol giữ kết nối TCP 2 chiều mở vĩnh viễn.

# Tài liệu tham khảo

- Xiaozhi-esp32 GitHub: https://github.com/78/xiaozhi-esp32

- ESP-IDF Programming Guide: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v5.5.4/

- ESP32-S3 Technical Reference: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_technical_reference_manual_en.pdf

- Kit ES3C28P (LCD wiki): https://www.lcdwiki.com/2.8inch_ESP32-S3_Display

- Anthropic MCP Spec: https://modelcontextprotocol.io/

- LVGL Documentation: https://docs.lvgl.io/

- ESP-SR (AFE/WakeNet): https://github.com/espressif/esp-sr

Tài liệu này được tạo tự động bởi Claude (Anthropic). Cập nhật lần cuối: 2026-05-10.
Liên hệ chỉnh sửa: re-prompt Claude với yêu cầu cụ thể.